총괄5-세부1 기술실증 테스트베드 · 이지로보틱스 10/15 최종 견적서(1015-1~3) 기준 · 10/12 비용 조정 반영 · 2026.10.19 갱신 · 검토본

DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (Executive Summary)

10/15 최종 견적 3개 존 · 합계 6,793,000천원

| 항목 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 견적 개요 | 이지로보틱스 10/15 최종 견적 3건(1015-1~3). 유연제조 1,991,000 · 적응가공 2,192,000 · AI정밀검사 2,610,000 = 합계 6,793,000천원. 10/14 수정 구매계획서(스토리지 서버 포함) 기준 재견적으로, 10/12 비용 조정 결정이 반영됨. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스 | 10/15 최종 견적서 |
| 견적 구조 | ① OCS SW(DMWorks + AMC) ② OCS HW(스캐너·연산 서버·운영 PC·모니터링) ③ 로컬 HW(데이터 서버·스토리지·네트워크·서버실) ④ 로컬 OCS·보안(TSDB·IAM/PKI) ⑤ 기술지원 ⑥ 일반관리비·이윤 = (①+②+⑤)의 10%. ③·④는 10/8 견적에 없던 항목 | 10/15 최종 견적서 |
| 단가 수준 | 정가표 옵션은 모두 정가(Node-Lock) × 57.2% = 10/8 견적 단가(× 52%) × 1.1. 표지 'VAT 포함'이면 할인율은 그대로 48%, 참고사항 '부가세 별도'면 42.8%로 낮아짐. 10/6에 들은 60% 할인은 미반영 | 정가표 대조 |
| 10/12 결정 반영 | 유연제조·적응가공 ACS 삭제(정밀검사만 유지), 정밀검사 대형 스캐너 삭제, 연산 서버 GPU 8→4장 + 방화벽(385,000), AMC 18% × 4년 계상, 유연제조 CAD IMPORT 4→3종·EXPORT 3→1종 | 10/12 결정 · 10/15 견적 |
| 금액이 큰 항목 | 로컬 HW 3존 2,101,000 · 연산 서버 3대 1,155,000 · AMC 4년 956,394 · 스캐너 2대 380,600천원 — 네 가지가 전체의 약 68% | 견적 항목 합산 |
| 확인 항목 | AMC '5년' 표기와 ×4 계산 불일치, 표지 VAT 포함 vs 참고사항 부가세 별도. 로컬 HW 상세 사양(견적서 '별도 협의'). 정밀검사 AIMS(측정 HW 없음)·TESCar·ACS OLP 메이커. 나머지 SW·HW는 적합 | 존별 검토 |
| 정밀조립 | 견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 156,781천원 | 견적 단가 적용 |

존별 견적 합계

| 존 | 구분 | 견적번호 | OCS SW(AMC 포함) | OCS HW | 로컬 HW·OCS·보안 | 기술지원 | 일반관리비·이윤 | 견적 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1-4 | 유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-1 | 574,396 | 631,950 | 616,000 | 44,550 | 125,089 | 1,991,000 |
| A-2-5 | 적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-2 | 546,652 | 669,350 | 770,000 | 77,000 | 129,299 | 2,192,000 |
| A-4-5 | AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-3 | 1,163,671 | 460,350 | 715,000 | 99,000 | 172,301 | 2,610,000 |
| A-3 | 정밀조립존 | 견적 없음 · 견적 단가로 산정 | 156,781 | – | – | – | – | 156,781 |
| 견적 합계 (3개 존) |  |  | 2,284,719 | 1,761,650 | 2,101,000 | 220,550 | 426,689 | 6,793,000 |

단위 천원. 견적서 표지는 'VAT 포함', 참고사항은 '부가세 별도'로 엇갈림. 일반관리비·이윤은 (OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%로 로컬 HW·로컬 OCS·보안에는 붙지 않음. 견적 합계는 업체 단위절삭(백만 원 미만 버림) 후 금액.

1. 구매 필요성

존별 구매 필요성·활용 목적

공통 — 왜 DMWorks인가

| 항목 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 역할 분리 | AI 학습(강화학습·합성데이터)은 물리엔진이 있는 Omniverse/Isaac Sim이, 실제 설비·로봇·PLC가 그대로 돌아가는지 미리 검증하는 일은 프로세스 시뮬레이션이 맡음. DMWorks는 검증 측 도구임 | 9/17 세미나 · 9/30 Q&A |
| 한 도구로 검증 | 국산(조달 원칙 부합). PLC 가상 시운전·라인/물류 시뮬레이션·로봇 오프라인 프로그래밍·3D 스캔 가상 작업장을 한 도구로 처리 | 9/30 Q&A |
| 학습 DT 연계 | USD Converter로 검증용 셀 모델을 Isaac Sim 학습 환경에 넘겨 두 환경을 이어 씀 | 10/8 제안서 |
| 외산 SW와 구분 | 10/12 결정으로 외산 SW 1년 구독이 함께 들어감(유연제조 카티아·델미아, 적응가공 Siemens X-cloud). 외산은 수요기업 포맷·비교 검증용, DMWorks는 셀 단위 PLC 핸드셰이크·AAS 출력·USD 연계를 맡는 국산 기본 도구로 구분 — 심의 중복성 질문 대비 | 10/12 결정 |
| 쓰지 않는 범위 | AI 학습 자체(물리엔진 없음), PLC 직접 제어(Read·핸드셰이크만), 가공 CAM 경로 검증(별도 SW). 협동로봇 OLP는 기성 목록에 없음(요청 시 지원) | 9/30 Q&A |

존별 구매 필요성과 활용 목적

| 존 | 구분·목적 | 구매가 필요한 이유 | 활용 목적 | 핵심 옵션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1-4 | 유연제조 공정 최적화 + 가상 시운전 | 2차년도 실물 셀(A-1-3) 투입 전 혼류 라인·로봇·AMR·PLC를 가상으로 먼저 맞춰 설치 후 재작업·시운전 기간을 줄여야 함 | ① 삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT로 설비 배치·로봇 경로 검증 ② 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화(UPH·가동률·AMR 대수) ③ PLC 가상 시운전으로 제어로직·이상 상황 사전 시험 ④ 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 ⑤ 3존 공통 플러그인(AAS 출력·OCS 연동) 개발 거점 | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · PLUG-IN Developer · USD Converter |
| A-2-5 | 적응가공 데이터 + 강화학습 | 가공기·로봇·팔레트·AMR 머신텐딩 셀은 간섭·인터록 오류가 곧 설비 충돌이라 실물 전에 경로·신호를 검증해야 함. 강화학습용 셀 모델의 출발점도 필요 | ① 가공기–로봇–팔레트–AMR 경로·간섭 검증 ② 공정 배정·물류 흐름 최적화 ③ 머신텐딩 제어로직·가공기 인터록(핸드셰이크) 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 Isaac Lab 강화학습 환경으로 활용·결과 환류 | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · USD Converter · PLUG-IN User |
| A-4-5 | AI정밀검사 DT(역설계) + 품질 운영 | 실제 부품·현장을 3D 스캔해 가상 작업장·검사모델을 만들고 판정→재검사→리워크 폐루프를 돌려야 함. 측정 경로·리워크 프로그램을 매번 사람이 만들 수 없음 | ① 3D 스캔으로 검사 셀·수요기업 현장 가상 작업장 구축(역설계) ② 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션(AIMS) ③ 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화(PIA) ④ 검사 결과로 리워크 로봇 프로그램 자동 생성(ACS) ⑤ 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션 | POINT CLOUD · AIMS · PIA · ACS · Base · MULTIPLE PROCESS · USD Converter |
| A-3 | 정밀조립 셀 배치·물류·상태머신 검증 (견적 미포함) | 셀 5개·협동로봇 50대·AMR 20대가 한 존에서 움직여 셀 배치·셀 간 물류·상태머신을 실물 전에 검증할 수단이 필요. 1차년도 DT 7건 산출물의 검증 도구 | ① 셀 레이아웃·로봇 작업영역 간섭 검증 ② 셀 간 AMR 물류·대수 산정, 셀 재배정 흐름 ③ 셀 상태머신(IDLE~SAFE-STOP)·셀 PLC 시퀀스 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 VLA 학습 DT(Isaac Sim)와 연결 | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · USD Converter · PLUG-IN User |

존마다 목적이 달라 같은 구성을 세 벌 사지 않음(10/6 결정). 유연제조는 가상 시운전·OLP, 적응가공은 강화학습 연계(USD), AI정밀검사는 스캔·측정·리워크, 정밀조립은 배치·물류·상태머신 1좌석이 중심임.

2. 견적 단가·제품

옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 57.2%(10/8 견적 52% × 1.1). 아래 9종은 정가표에 없는 제품으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 10/15 최종 견적 수량. 검토 표시: 적합 존 목적에 맞음 · 확인 계상 조건 확인 후 결정.

| 옵션·제품 | 정가 | 견적 단가 | 비율 | 기능 | 확인·제약 | A-1-4 | A-2-5 | A-4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMWorks Base DMW-001 | 142,200 | 81,338 | 57.2% | Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정) | 단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse | 1 | 1 | 1 |
| CAD IMPORT (포맷당) DMW-002 | 9,000 | 5,148 | 57.2% | 외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션 | Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상 | 3 | 4 | 4 |
| CAD EXPORT (포맷당) DMW-003 | 9,000 | 5,148 | 57.2% | DMWorks 데이터를 외부 포맷으로 | 업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음 | 1 | 4 | 3 |
| DM OLP (컨트롤러당) DMW-004 | 24,000 | 13,728 | 57.2% | 로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스폿·핸들링 24,000) | 협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원) | 2 | 2 | 2 |
| DM RRS (컨트롤러당) DMW-009 | 20,000 | 11,440 | 57.2% | 로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임 | 정가표상 현대 Hi5·FANUC RJ3만. RCS 모듈 미포함 | 1 | – | 1 |
| DM POINT CLOUD DMW-005 | 38,000 | 21,736 | 57.2% | 3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축 | 공장 공간 스캔 개념 | 1 | 1 | 1 |
| DM MULTIPLE PROCESS DMW-007 | 46,000 | 26,312 | 57.2% | 다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률 | AMR 실운영 속도 파라미터 필요 | 1 | 1 | 1 |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) DMW-010 | 44,200 | 25,282 | 57.2% | PLC 프로그램–가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증) | Read + 핸드셰이크만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험 | 2 | 1 | 1 |
| DM PLUG-IN For Developer DMW-011 | 42,000 | 24,024 | 57.2% | API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계) | 개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요 | 1 | 1 | 1 |
| DM PLUG-IN For User DMW-012 | 14,000 | 8,008 | 57.2% | 개발된 Plug-in 실행 환경 |  | 1 | 1 | 1 |
| DM-Monitoring 신규 · 정가표 외 | – | 35,200 | – | 설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리 | OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요 | 1 | 1 | 1 |
| Omniverse USD Converter 신규 · 정가표 외 | – | 15,840 | – | Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정' | 9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전 | 1 | 1 | 1 |
| Omniverse Live Edit 신규 · 정가표 외 | – | 11,440 | – | DMWorks–Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화 | 9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)' | 1 | 1 | 1 |
| ACS BASE 신규 · 정가표 외 | – | 28,600 | – | 검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레시피 자동 생성 기본 환경 | 리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능 | – | – | 1 |
| ACS OLP (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외 | – | 18,920 | – | 리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성 | OLP와 같은 컨트롤러 2종 계상 | – | – | 2 |
| AIMS Simulator (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외 | – | 52,800 | – | 가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP | 레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준) | – | – | 2 |
| AIMS Controller (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외 | – | 39,600 | – | 측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링 |  | – | – | 2 |
| PIA (Predictive Inspect & Analysis) 신규 · 정가표 외 | – | 35,200 | – | 3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측 | 측정 결과 분석 SW(9/30 소개) | – | – | 1 |
| TESCar 신규 · 정가표 외 | – | 66,000 | – | 스캔 데이터로 저항 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시 | 차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 쪽 기능에 가까움 | – | – | 1 |

A-1-4 · 공정 최적화 + 가상 시운전 · 견26CAMTIC-DMWorks-1015-1

유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,991,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일 | 필요한 기능·옵션 |
| --- | --- |
| 삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT 모델링, 설비 배치·로봇 경로 검증 | Base · CAD IMPORT · POINT CLOUD |
| 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화 | MULTIPLE PROCESS |
| 2차년도 실물 셀 투입 전 PLC 가상 시운전 | PLC SIMULATION (1사) |
| 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 | OLP · RRS (로봇 확정 후) |
| 운영 상태 DT 모니터링 | DM-Monitoring |
| Isaac Sim 학습 DT로 Workcell 전달 | Omniverse USD Converter |
| AAS 출력·OCS 연동 플러그인 개발(3존 공통 거점) | PLUG-IN Developer |

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 16.38억 → 19.91억. CAD IMPORT 4→3종·EXPORT 3→1종, ACS(Base·OLP·Customizing) 삭제, 기술지원 감액(75,000 → 44,550), 로컬 HW 528,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

| 품목 | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가 | 금액 | 검토 | 검토 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW |  |  |  | 333,951 |  |  |
| DMWorks Base |  | 1 | 81,338 | 81,338 | 적합 | 필수. 모니터링은 DM-Monitoring이 맡아 Base는 1카피 |
| DM-Monitoring |  | 1 | 35,200 | 35,200 | 적합 | DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell) |
| CAD IMPORT (포맷당) | STL·CATIA·AUTOCAD | 3 | 5,148 | 15,444 | 적합 | 10/15 최종에서 4→3종(PRO/E 삭제) |
| CAD EXPORT (포맷당) | JT | 1 | 5,148 | 5,148 | 적합 | 10/15 최종에서 3→1종(STL·VRML·OBJ → JT) |
| DM OLP (컨트롤러당) | HYUNDAI·KAWASAKI | 2 | 13,728 | 27,456 | 적합 | 로봇 오프라인 프로그래밍(컨트롤러 2종) |
| DM RRS (컨트롤러당) | HYUNDAI | 1 | 11,440 | 11,440 | 적합 | 현대 Hi5 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출 |
| DM POINT CLOUD |  | 1 | 21,736 | 21,736 | 적합 | 공장 스캐너 데이터 반영 |
| DM MULTIPLE PROCESS |  | 1 | 26,312 | 26,312 | 적합 | 혼류 라인·AMR 물류 |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | LS·MITSUBISHI | 2 | 25,282 | 50,565 | 적합 | PLC 가상 시운전 2종(DMWorks 동시 시뮬레이션 2기종 경험 범위) |
| DM PLUG-IN For Developer |  | 1 | 24,024 | 24,024 | 적합 | 존 전용 Plug-in 개발 |
| DM PLUG-IN For User |  | 1 | 8,008 | 8,008 | 적합 |  |
| Omniverse USD Converter |  | 1 | 15,840 | 15,840 | 적합 | Isaac Sim 학습 DT 연계 핵심 |
| Omniverse Live Edit |  | 1 | 11,440 | 11,440 | 적합 | Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화 |
| 유지보수 |  |  |  | 240,445 |  |  |
| AMC 유지보수 | 연 18% × 4년 | 4 | 60,111 | 240,445 | 확인 | 견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름 |
| OCS HW |  |  |  | 631,950 |  |  |
| 광대역 공장 스캐너 RTC700 (HW·운영 SW 포함) |  | 1 | 171,600 | 171,600 | 적합 | 대형 공간 스캔으로 공장·셀 가상 작업장 구축 |
| DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300) |  | 1 | 385,000 | 385,000 | 적합 | 10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함 |
| 디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC |  | 1 | 13,200 | 13,200 | 적합 |  |
| 시뮬레이션 운영 노트북 |  | 1 | 7,150 | 7,150 | 적합 |  |
| DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업 |  | 1 | 55,000 | 55,000 | 적합 |  |
| 로컬 HW |  |  |  | 528,000 |  |  |
| 데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM) |  | 1 | 528,000 | 528,000 | 확인 | 견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인 |
| 로컬 OCS·보안 |  |  |  | 88,000 |  |  |
| 로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층) |  | 1 | 49,500 | 49,500 | 적합 | 로컬 OCS 운영 데이터 저장 |
| 보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE |  | 1 | 38,500 | 38,500 | 적합 | 로컬 OCS 접근·인증 관리 |
| 기술지원 |  |  |  | 44,550 |  |  |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing |  | 1 | 11,000 | 11,000 | 적합 | 다른 두 존(22,000)의 절반으로 감액 |
| DB 연동 시각화 UI Customizing |  | 1 | 28,050 | 28,050 | 적합 | 다른 두 존(44,000)보다 감액. DB 데이터를 DT 화면에 시각화 |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing |  | 1 | 5,500 | 5,500 | 적합 | AAS 출력·OpenUSD 물성 전달 범위 명시. 다른 두 존(11,000)의 절반 |
| 일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값) |  |  |  | 125,089 |  |  |
| 견적 합계 (단위절삭 후) |  |  |  | 1,991,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-1 |  |

A-2-5 · 데이터 + 강화학습 · 견26CAMTIC-DMWorks-1015-2

적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,192,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일 | 필요한 기능·옵션 |
| --- | --- |
| 가공기·로봇·팔레트·AMR 경로·간섭 검증 | Base · CAD IMPORT |
| 공정 배정·팔레트·AMR 물류 최적화 | MULTIPLE PROCESS |
| 머신텐딩 셀 제어로직·가공기 인터록 검증 | PLC SIMULATION |
| 로딩·언로딩 로봇 OLP | OLP (로봇 확정 후) |
| 강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달·결과 환류 | USD Converter · PLUG-IN User |
| ※ CNC 가공 경로·NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음) | — |

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 16.20억 → 21.92억. ACS(Base·OLP·Customizing) 삭제, DB 연동 UI 45,000 → 44,000(×1.1 전), 로컬 HW 682,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

| 품목 | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가 | 금액 | 검토 | 검토 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW |  |  |  | 317,821 |  |  |
| DMWorks Base |  | 1 | 81,338 | 81,338 | 적합 | 필수 |
| DM-Monitoring |  | 1 | 35,200 | 35,200 | 적합 | DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell) |
| CAD IMPORT (포맷당) | NX·JT·SOLID EDGE·SOLIDWORKS | 4 | 5,148 | 20,592 | 적합 | 가공기·지그 원본 포맷 반입 |
| CAD EXPORT (포맷당) | AAS·JT·IGES·FBX | 4 | 5,148 | 20,592 | 적합 | AAS·중립 포맷 내보내기 |
| DM OLP (컨트롤러당) | YASKAWA·KUKA | 2 | 13,728 | 27,456 | 적합 | 머신텐딩 로봇 오프라인 프로그래밍 |
| DM POINT CLOUD |  | 1 | 21,736 | 21,736 | 적합 | 제품 스캐너 점군을 가상 작업장에 반영 |
| DM MULTIPLE PROCESS |  | 1 | 26,312 | 26,312 | 적합 | 팔레트·AMR 물류 |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | SIEMENS | 1 | 25,282 | 25,282 | 적합 | PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인 |
| DM PLUG-IN For Developer |  | 1 | 24,024 | 24,024 | 적합 | 존 전용 Plug-in 개발 |
| DM PLUG-IN For User |  | 1 | 8,008 | 8,008 | 적합 |  |
| Omniverse USD Converter |  | 1 | 15,840 | 15,840 | 적합 | 강화학습 환경(Isaac Lab) 연계 |
| Omniverse Live Edit |  | 1 | 11,440 | 11,440 | 적합 | Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화 |
| 유지보수 |  |  |  | 228,831 |  |  |
| AMC 유지보수 | 연 18% × 4년 | 4 | 57,208 | 228,831 | 확인 | 견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름 |
| OCS HW |  |  |  | 669,350 |  |  |
| 소형 제품 스캐너(자동) HyperScan (HW·운영 SW 포함) |  | 1 | 209,000 | 209,000 | 적합 | 가공 소재·제품 자동 스캔, 점군을 가상 작업장에 반영 |
| DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300) |  | 1 | 385,000 | 385,000 | 적합 | 10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함 |
| 디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC |  | 1 | 13,200 | 13,200 | 적합 |  |
| 시뮬레이션 운영 노트북 |  | 1 | 7,150 | 7,150 | 적합 |  |
| DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업 |  | 1 | 55,000 | 55,000 | 적합 |  |
| 로컬 HW |  |  |  | 682,000 |  |  |
| 데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM) |  | 1 | 682,000 | 682,000 | 확인 | 견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인 |
| 로컬 OCS·보안 |  |  |  | 88,000 |  |  |
| 로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층) |  | 1 | 49,500 | 49,500 | 적합 | 로컬 OCS 운영 데이터 저장 |
| 보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE |  | 1 | 38,500 | 38,500 | 적합 | 로컬 OCS 접근·인증 관리 |
| 기술지원 |  |  |  | 77,000 |  |  |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing |  | 1 | 22,000 | 22,000 | 적합 |  |
| DB 연동 시각화 UI Customizing |  | 1 | 44,000 | 44,000 | 적합 | DB 데이터를 DT 화면에 시각화 |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing |  | 1 | 11,000 | 11,000 | 적합 |  |
| 일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값) |  |  |  | 129,299 |  |  |
| 견적 합계 (단위절삭 후) |  |  |  | 2,192,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-2 |  |

A-4-5 · DT(역설계) + 품질 운영 · 견26CAMTIC-DMWorks-1015-3

AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,610,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일 | 필요한 기능·옵션 |
| --- | --- |
| 3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로 | POINT CLOUD |
| 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션 | AIMS Simulator · Controller |
| 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화 | PIA |
| 판정→재검사→리워크 폐루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성) | ACS BASE · ACS OLP |
| 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션 | Base · MULTIPLE PROCESS |
| 합성 결함 데이터(Omniverse) 연계 | USD Converter |

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 25.31억 → 26.10억. 대형 제품 스캐너 AT960SR+AS1(560,000) 삭제, ACS·AIMS·PIA·TESCar 유지, 로컬 HW 627,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

| 품목 | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가 | 금액 | 검토 | 검토 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW |  |  |  | 676,553 |  |  |
| DMWorks Base |  | 1 | 81,338 | 81,338 | 적합 | 필수 |
| DM-Monitoring |  | 1 | 35,200 | 35,200 | 적합 | DT 모니터링 화면(품질 관제는 QMS·OCS) |
| CAD IMPORT (포맷당) | STEP·OBJ·AAS·PARASOLID | 4 | 5,148 | 20,592 | 적합 | 검사 대상 CAD 포맷 반입 |
| CAD EXPORT (포맷당) | AAS·STP·PARASOLID | 3 | 5,148 | 15,444 | 적합 | 역설계 결과 내보내기 |
| DM OLP (컨트롤러당) | FANUC·ABB | 2 | 13,728 | 27,456 | 적합 | 검사·리워크 로봇 오프라인 프로그래밍 |
| DM RRS (컨트롤러당) | FANUC | 1 | 11,440 | 11,440 | 적합 | FANUC 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출 |
| DM POINT CLOUD |  | 1 | 21,736 | 21,736 | 적합 | 스캔 기반 가상 작업장 |
| DM MULTIPLE PROCESS |  | 1 | 26,312 | 26,312 | 적합 | 검사 라인·AMR 물류 |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | ROCKWELL | 1 | 25,282 | 25,282 | 적합 | 검사 라인 PLC 가상 시운전 |
| DM PLUG-IN For Developer |  | 1 | 24,024 | 24,024 | 적합 | 검사 전용 Plug-in 개발 |
| DM PLUG-IN For User |  | 1 | 8,008 | 8,008 | 적합 |  |
| Omniverse USD Converter |  | 1 | 15,840 | 15,840 | 적합 | 합성 결함 데이터(Omniverse) 연계 |
| Omniverse Live Edit |  | 1 | 11,440 | 11,440 | 적합 | Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화 |
| ACS BASE |  | 1 | 28,600 | 28,600 | 적합 | 판정→재검사→리워크 폐루프와 직접 맞음(10/12 결정: ACS는 정밀검사존만) |
| ACS OLP (컨트롤러당) | FANUC·ABB | 2 | 18,920 | 37,840 | 확인 | 구매계획(안)은 FANUC·KUKA — 리워크 로봇 메이커로 한쪽에 맞춤 |
| PIA (Predictive Inspect & Analysis) |  | 1 | 35,200 | 35,200 | 적합 | 스캔 결과 분석·시각화 |
| TESCar |  | 1 | 66,000 | 66,000 | 확인 | 차체 스폿용접 특화. 감액이 필요하면 1순위 — 유지하려면 대상 부품의 용접부 검사 근거 필요 |
| AIMS Simulator (컨트롤러당) | FANUC·ABB | 2 | 52,800 | 105,600 | 확인 | 레이저트래커 측정용 — 10/15 최종에서 스캐너는 빠졌는데 AIMS는 남음. 측정 HW 없이 쓸 근거 명시 필요 |
| AIMS Controller (컨트롤러당) | FANUC·ABB | 2 | 39,600 | 79,200 | 확인 | 측정 시스템 제어용 — 제어할 스캐너가 빠져 AIMS Simulator와 같이 판단 |
| 유지보수 |  |  |  | 487,118 |  |  |
| AMC 유지보수 | 연 18% × 4년 | 4 | 121,780 | 487,118 | 확인 | 견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름. AIMS·TESCar 조정 시 함께 감소 |
| OCS HW |  |  |  | 460,350 |  |  |
| DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300) |  | 1 | 385,000 | 385,000 | 적합 | 10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함 |
| 디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC |  | 1 | 13,200 | 13,200 | 적합 |  |
| 시뮬레이션 운영 노트북 |  | 1 | 7,150 | 7,150 | 적합 |  |
| DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업 |  | 1 | 55,000 | 55,000 | 적합 |  |
| 로컬 HW |  |  |  | 627,000 |  |  |
| 데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM) |  | 1 | 627,000 | 627,000 | 확인 | 견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인 |
| 로컬 OCS·보안 |  |  |  | 88,000 |  |  |
| 로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층) |  | 1 | 49,500 | 49,500 | 적합 | 로컬 OCS 운영 데이터 저장 |
| 보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE |  | 1 | 38,500 | 38,500 | 적합 | 로컬 OCS 접근·인증 관리 |
| 기술지원 |  |  |  | 99,000 |  |  |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing |  | 1 | 22,000 | 22,000 | 적합 |  |
| DB 연동 시각화 UI Customizing |  | 1 | 44,000 | 44,000 | 적합 | DB 데이터를 DT 화면에 시각화 |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing |  | 1 | 11,000 | 11,000 | 적합 |  |
| ACS 시스템 Customizing |  | 1 | 22,000 | 22,000 | 적합 | ACS 리워크 연동 |
| 일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값) |  |  |  | 172,301 |  |  |
| 견적 합계 (단위절삭 후) |  |  |  | 2,610,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-3 |  |

A-3 · 셀 배치·물류·상태머신 검증 · 견적 없음

정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/15 최종 견적 대상에 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

| 옵션 | 수량 | 단가 | 금액 | 쓰는 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMWorks Base | 1 | 81,338 | 81,338 | DT 워크스테이션 1대용 |
| DM MULTIPLE PROCESS | 1 | 26,312 | 26,312 | 셀 간 AMR 물류·배치 |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | 1 | 25,282 | 25,282 | 셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증 |
| DM PLUG-IN For User | 1 | 8,008 | 8,008 | A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행 |
| Omniverse USD Converter | 1 | 15,840 | 15,840 | Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달 |
| 합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외) |  |  | 156,781 | 10/15 최종 견적 단가(정가×57.2%) 적용 |

확인 필요 사항

계약 전에 정리할 쟁점

| 구분 | 쟁점 | 현재 상황 | 영향 | 다음 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 견적 | VAT·할인율 | 10/15 최종 견적서 표지는 'VAT 포함', 참고사항은 '부가세 별도'. 단가는 10/8 × 1.1(정가 × 57.2%). VAT 포함이면 할인율 48% 유지, 별도면 42.8%로 낮아짐. 10/6 회의의 60% 할인 미반영 | VAT 기준에 따라 총액 10% 차이 | 업체에 VAT 기준 서면 확인, 60% 할인 적용 가능 여부 협의 |
| 견적 | AMC 기간 | 계상은 10/12 결정대로 18% × 4년. 참고사항은 여전히 '5년 AMC 포함' | 유지보수 기간 해석이 갈림 | 업체에 AMC 기간 서면 확인 |
| 견적 | 로컬 HW 사양 | 로컬 HW가 존마다 5.28·6.82·6.27억으로 다르고 품목 구성은 같음. 견적서에 '상세 사양 별도 협의'. 10/15 재견적 때 늘어난 금액을 데이터 서버 금액으로 맞춰 총액을 유지했다고 전달됨 | 품목별 근거 없이 심의 대응이 어려움 | 존별 데이터 서버·스토리지·네트워크 사양·수량 내역 요청 |
| 예산 | 구매계획서 대비 | 10/14 수정 구매계획서 존별 합계 21.20·23.41·26.10억(외산 SW 1년 구독 포함). 최종 견적은 19.91·21.92·26.10억 — 적응가공은 X-cloud 1.497억을 빼면 21.91억으로 거의 같음 | 외산 SW는 별도 견적으로 더해짐(추정) | 외산 SW 구독 견적 포함 존별 총액이 예산 안인지 재확인 |
| 구성 | 정밀검사 AIMS·TESCar | 대형 스캐너는 빠졌는데 AIMS Simulator·Controller(합 184,800)와 TESCar(66,000)가 남음 | 측정 HW 없는 측정 SW, 차체 용접 특화 SW에 심의 질문 예상 | 유지 근거 명시 또는 감액 |
| 로봇·PLC | 메이커 정합 | R2 구매계획서 셀별 항목에 같은 메이커로 반영됨(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB, PLC LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰). 정밀검사 ACS OLP는 견적 FANUC·ABB, 구매계획(안) FANUC·KUKA로 불일치 | 실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요 | 실발주 로봇·PLC와 일치 확인, 정밀검사 ACS OLP 한쪽으로 통일 |
| 범위 | 정밀조립 미포함 | 견적 3건에 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음. DMWorks 라이선스 4카피를 우편 수령 예정(교육장·개인 PC 시험용) | 정밀조립 1차년도 DT 수단 공백 | 수령 라이선스로 정밀조립 1좌석 대체 가능 여부 확인, 안 되면 1좌석 추가 견적 |

근거 문서

참조

| 표기 | 구분 | 문서·내용 | 일자 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Q0] | 최종 견적 | 이지로보틱스 존별 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서 — 유연제조(1015-1, 19.91억)·적응가공(1015-2, 21.92억)·AI정밀검사(1015-3, 26.10억) | 2026-10-15 | 피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 장비별 구비서류 / [A-1-4]·[A-2-5]·[A-4-5] |
| [Q1] | 견적 | 캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3) | 2026-10-08 | OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08 |
| [Q2] | 제안서 | 캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter·Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계 | 2026-10-08 | 같은 폴더 |
| [E1] | 이메일 | 송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영 | 2026-10-08 | OneDrive Workspace / Email |
| [S1] | 정가표 | DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18% | 2026-01 | OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 |
| [M1] | 회의록 | 이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육 | 2026-09-30 | OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30 |
| [W2] | llm-wiki 결정 | OCS 시뮬레이션 셀 비용 조정 — 외산 SW 1년 구독·ACS 검사존만·Field 엣지 최대 삭제·검사존 스캐너 제외·AMC 반영·GPU 4장 | 2026-10-12 | llm-wiki decisions |
| [P1] | 구매계획서 | OCS 시뮬레이션 셀 구매계획서 R2(부원장 검토)·10/14 수정본(스토리지 서버 포함) — 존별 21.20·23.41·26.10억, AMC 18%×4년 | 2026-10-14 | llm-wiki sources |
| [Q3] | 비교견적 | 엠아이테크 적응가공 비교견적(24.00억) 외 존별 비교견적 | 2026-10-15 | 같은 폴더 |
| [E2] | 이메일 | 허태한 상무 셀별 재견적 송부 → 이형수 본부장 3본부 전달 — 유연제조 CAD IMPORT/EXPORT 삭제, 서버 수량 조절·방화벽 추가, 데이터 서버 금액 조정으로 총액 유지 | 2026-10-15 | OneDrive Workspace / Email |
| [W1] | llm-wiki 결정 | OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억 | 2026-10-06 | llm-wiki decisions |